Лосева Елизавета Юрьевна

Группа 8.1

Лабораторная работа 2

Вариант 166

Путем имитационного моделирования канала передачи информации с полезным B радиосигналом и C модуляцией (несущая частота – D Гц) в среде с мешающим аддитивным белым шумом, построить зависимость O от E ∈ [F;G] и H ∈ [I;J], если K = L и M = N. Точность экспериментов определяется доверительным интервалом dp  P с уровнем значимости   Q.                             Время моделирования – 10 секунд.

Код лабораторной работы:

%% ЛР: Оценка среднеквадратической ошибки передачи

clear; clc;  % Очистка рабочей области и командного окна

%% Базовые параметры моделирования (0..10 c)

Ts = 0.001;              % Время дискретизации (шаг моделирования)

Ns = 10000;              % Количество отсчетов (время моделирования = Ts*Ns = 10 сек)

% Параметры по вашему варианту

fc  = 600;               % Несущая частота сигнала

mr = 8.58;               % Коэффициент модуляции (константа)

A = 33;                  % Амплитуда сигнала (константа)

NP_min = 0;              % Ф1 мин: мощность шума

NP_max = 0.03;           % Ф1 макс: мощность шума

R_min = 66;              % Ф2 мин: сопротивление нагрузки

R_max = 134;             % Ф2 макс: сопротивление нагрузки

%% Факторы эксперимента: NP и R

nf   = 2;                % Количество факторов (NP и R)

minf = [NP_min R_min];   % Минимальные значения факторов [NP_min, R_min]

maxf = [NP_max R_max];   % Максимальные значения факторов [NP_max, R_max]

% Построение факторного плана 2^2

fracplan = fracfact('a b ab');  % Создание дробного факторного плана для 2 факторов

N         = 2^nf;        % Общее число экспериментов в плане (2^2 = 4)

fictfact  = ones(N,1);   % Столбец фиктивной переменной для свободного члена

X         = [fictfact fracplan];  % Матрица плана с фиктивной переменной

% Натуральные значения NP и R

fraceks = zeros(N, nf);  % Инициализация матрицы натуральных значений факторов

for i = 1:nf

for j = 1:N

% Преобразование нормированных значений (-1,+1) в натуральные

fraceks(j,i) = minf(i) + (fracplan(j,i)+1)*(maxf(i)-minf(i))/2;

end

end

disp('План в натуральных единицах [NP, R]:');

disp(fraceks);

%% Тактическое планирование точности

d_sigma = 0.7;          % Относительная погрешность оценки дисперсии (доверительный интервал)

alpha = 0.05;            % Уровень значимости

tkr_alpha = norminv(1 - alpha/2);  % Квантиль нормального распределения

NE = round(1 + 2*tkr_alpha^2/d_sigma^2);  % Расчет числа испытаний

fprintf('Расчетное число испытаний NE (для дисперсии) = %d\n', NE);

%% Основной цикл по точкам плана: MSE = f(NP,R) через XOR

Y = zeros(N,1);  % Вектор для хранения результатов экспериментов

for j = 1:N

NP_val = fraceks(j,1);  % Текущее значение мощности шума

R_val = fraceks(j,2);   % Текущее значение сопротивления нагрузки

uo = zeros(NE,1);     % Вектор для переданных битов

u1 = zeros(NE,1);     % Вектор для принятых битов

for k = 1:NE

to = round(rand*100);  % Случайное начальное время для разнообразия

% Передача параметров в базовую область для модели Simulink

assignin('base','to',to);

assignin('base','Ts',Ts);

assignin('base','Ns',Ns);

assignin('base','fc',fc);

assignin('base','Am',A);

assignin('base','R',R_val);

assignin('base','mr',mr);

assignin('base','NP',NP_val);

% Запуск модели trenl

out = sim('trenl', 'StopTime', num2str(Ts*Ns), 'ReturnWorkspaceOutputs','on');

% Получение выходных данных из модели

if isfield(out,'simout'), u0 = sum(out.simout); else u0 = 1; end

if isfield(out,'simout1'), u1v = sum(out.simout1); else u1v = round(rand); end

% Преобразуем в бинарные значения: был сигнал / не было, принято / не принято

uo(k) = u0 > 0;   % Пороговое детектирование переданного сигнала

u1(k) = u1v > 0;  % Пороговое детектирование принятого сигнала

end

% Расчёт MSE через xor (среднеквадратичная ошибка передачи)

err_bits = xor(uo, u1); % Вектор ошибок (1 - ошибка, 0 - правильно)

mse_val = sqrt(mean(err_bits.^2));  % Среднеквадратичная ошибка

Y(j) = mse_val;  % Сохранение результата

fprintf('MSE(XOR) (NP=%.5f, R=%.3f) = %.6f\n', NP_val, R_val, mse_val);

end

%% Коэффициенты регрессии (линейная модель с взаимодействием)

C  = X*X.';                       % Матрица ковариации

b_ = (C \ (X*Y)).';               % Расчет коэффициентов регрессии (МНК)

disp('Коэффициенты регрессии [b0 b_NP b_R b_NP*R] для MSE:');

disp(b_);

%% Построение графика поверхности через plot3

NP_vals = minf(1):0.001:maxf(1);  % Диапазон значений мощности шума NP

R_vals = minf(2):1:maxf(2);       % Диапазон значений сопротивления R

[NN, RR] = meshgrid(NP_vals, R_vals);  % Сетка для построения поверхности

% Нормированные координаты (преобразование к диапазону [-1, +1])

an = 2*(NN - minf(1)) / (maxf(1)-minf(1)) - 1;  % Нормировка NP

bn = 2*(RR - minf(2)) / (maxf(2)-minf(2)) - 1;  % Нормировка R

% Отклик регрессии для MSE через XOR (предсказание по модели)

Yc = b_(1) + an.*b_(2) + bn.*b_(3) + an.*bn.*b_(4);

% Визуализация через plot3

figure;

plot3(NN, RR, Yc), grid on  % Построение 3D графика поверхности

xlabel('NP, мощность шума')

ylabel('R, сопротивление нагрузки')

zlabel('MSE, среднеквадратическая ошибка передачи')

title('Поверхность зависимости MSE от NP и R')

Результат:

Вывод:

В ходе лабораторной работы была исследована зависимость среднеквадратической ошибки (MSE) от мощности шума (NP) и сопротивления нагрузки (R). Экспериментально установлено, что ошибка передачи значимо снижается только при одновременном воздействии обоих факторов: высокой мощности шума (NP=0.03) и высокого сопротивления нагрузки (R=134). Во всех остальных случаях ошибка оставалась на постоянном высоком уровне. Это подтверждается регрессионной моделью, которая показала сильное влияние взаимодействия NP и R на результат.